"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель      Государственного

комитета    Российской  Федерации

по охране   окружающей      среды

__________В.И.Данилов-Данильян

"____"_______________ 1997 г.

О Б Щ Е Е   Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на создание Единой государственной автоматизированной системы контроля

радиационной обстановки на территории Российской Федерации

( Е Г А С К Р О )

На 24 листах

Действует с даты утверждения

Москва 1997

СОГЛАСОВАНО:

| N | Министерство, ведомство | Должность | Фамилия |  | Реквизиты письма о согласовании |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Министерство Российской Федерации по атомной энергии | Заместитель Министра | Егоров Н.Н. |  | N 05-1907 от 08.05.97 |  |
| 2 | Министерство обороы Российской Федерации | Командир в/ч N 52688 Р | Горохов Н.Н. |  | N 566/8/3408 от 16.05.97 |  |
| 3 | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Заместитель Министра | Москалец А. |  | N 40-1110-8 от 29.04.97 |  |
| 4 | Министерство здраво- охранения Российской Федерации | Заместитель глав-ного государствен-ного санитарного врача Российской Федерации Заместитель начальника Федерального управления медико-биоло-гических и экстремальных проблем | Гульченко Л.П. Шамов О.И. |  | N Д04-07/4-112 от 12.05.97 N 32-03/145 от 22.05.97 |  |
| 5 | Министерство сельско-го хозяйства и продо-вольствия Российской Федерации | Заместитель Министра | Черноиванов В.И. |  | N 9-20/119 от 29.04.97 |  |
| 6 | Министерство транспорта Российской Федерации | Начальник Департамента мореплавания | Палехов С.В. |  | N МФ-20/823 от 29.04.97 |  |
| 7 | Министерство путей сообщения Российской Федерации | Заместитель Министра | Герасимов Ю.М. |  | N Г-3850 от 14.05.97 |  |
| 8 | Министерство топлива и энергетики Российской Федерации | Первый заместитель Министра | Евтушенко А.Е. |  | N Е-3462 от 19.05.97 |  |
| 9 | Министерство природных ресурсов Российской Федерации | Первый заместитель Министра | Яцкевич Б.А. |  | N БЯ-32/1622 от 28.04.97 |  |
| 10 | Государственный комитет Российской Федерации по связи и информатизации | Председатель | Крупнов А.Е. | N 2366 от 08.05.97 |  |  |
| 11 | Государственный комитет Российской Федерации по метрологии стандартизации, метрологии и сертификации | Начальник Управления метрологии | Лахов В.М. | N 310/40-354 от 5.05.97 |  |  |
| 12 | Государственный таможенный комитет Российской Федерации | Заместитель Председателя | Беков С.М. | N 01-31/8660 от 12.05.97 |  |  |
| 13 | Федеральная служба лесного хозяйства | Заместитель Руководителя | Гиряев М.Д. | N МГ-6-36/91 от 29.04.97 |  |  |
| 14 | Министерство экономики Российской Федерации | Начальник Департамента металлур-гического комп-лекса | Шевцов А.З. | N 19-371 от 24.04.97 |  |  |
| 15 | Министерство оборон-ной промышленности Российской Федерации | Заместитель начальника Департамента науки и техники | Давыдов А.Н. | N 518/127 от 12.05.97 |  |  |
| 16 | Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности |  |  |  |  |  |

(*) Росгидромет не согласовал проект ОТЗ, сославшись на якобы имеющиеся в документе недостатки (см. письмо за подписью Руководителя Росгидромета в приложении и комментарий разработчиков ОТЗ).

Перечень сокращений

АИУП        - автоматизированная информационно-управляющая подсистема.

БСИИИ     - базовые средства измерения ионизирующих излучений.

ГИС          - геоинформационная система.

ЕГАСКРО - Единая государственная автоматизированная система контроля

радиационной обстановки.

ЕСКД        - единая система конструкторской документации.

ЕСПД       - единая система программной документации.

ИАЦ         - информационно-аналитический центр.

ИИИ         - источники ионизирующих излучений.

ССПД       - средства связи и передачи данных.

ОТЗ          - общее техническое задание.

РО            - радиационная обстановка.

РОО         - радиационно-опасный объект.

РС-БД      - распределенная сеть баз данных.

РСЧС       - Единая государственная система предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций.

ФЦП         - федеральная целевая программа.

ЧС            - чрезвычайная ситуация.

ТЗ             - техническое задание.

1. Общие сведения

1.1. Наименование системы

Единая государственная автоматизированная система контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации (ЕГАСКРО).

1.2. Основания для создания ЕГАСКРО

ЕГАСКРО создается во исполнение требований следующих нормативных правовых документов:

1.2.1. Федеральные законы Российской Федерации

«Об использовании атомной энергии»,

«О радиационной безопасности населения»,

«Об охране окружающей природной среды»,

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.2.2. Постановления Правительства Российской Федерации

"О Единой государственной автоматизированной системе контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации" от 20 августа 1992 года № 600,

«О федеральной целевой программе "Создание Единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации" от 2 ноября 1995 года № 1085.

1.2.3. При создании ЕГАСКРО должны быть учтены положения следующих нормативных актов:

распоряжение Президента Российской Федерации от 9 апреля 1993 г. № 224-рп “Об обеспечении государственного вневедомственного контроля за безопасной эксплуатацией предприятий, использующих ядерные установки гражданского и оборонного назначения, включая предприятия ядерно-оружейного комплекса Минатома России и Роскомоборонпрома”,

постановление Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 23 июля 1993 года № 710 “О мерах по комплексному решению проблемы обращения с радиоактивными отходами и прекращении захоронения их в морях”,

«Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 594,

постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1995 г. № 1113 “О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”,

постановление Правительства Российской Федерации "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 13 сентября 1996 года № 1094,

постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 1997 г. № 93 “О порядке разработки радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий”,

«Нормы радиационной безопасности (НРБ-96)».

1.3. Сроки создания ЕГАСКРО

1.3.1. В соответствии с федеральной целевой программой (ФЦП) «Создание Единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации» система должна быть создана в 1997-2002 годах в два этапа.

1.3.2. Первый этап (1997-1999 годы) - создание первой очереди системы, обеспечивающей автоматизированный контроль радиационной обстановки на основных радиационно-опасных объектах (РОО), в зонах их размещения, а также на территориях, загрязненных в результате радиационных аварий.

1.3.3. Второй этап (2000 - 2002 годы) - завершение создания подсистем и служб ЕГАСКРО и системы в целом, реализующих все функции, предусмотренные ФЦП "Создание Единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации".

1.3.4. Сроки выполнения этапов работ по созданию ЕГАСКРО могут быть изменены в зависимости от объемов финансовых средств, направляемых на реализацию указанной федеральной целевой программы из федерального бюджета и других источников финансирования.

1.4. Источники и объемы финансирования работ

1.4.1. Финансирование работ по созданию ЕГАСКРО осуществляется из следующих источников:

федерального бюджета - в части мероприятий ФЦП по созданию системы в целом и по созданию ведомственных подсистем и служб,

бюджетов отраслей, собственных средств предприятий и других внебюджетных источников - в части создания и развития ведомственных подсистем и служб,

бюджетов субъектов Российской Федерации и привлекаемых ими внебюджетных источников финансирования - в части создания территориальных подсистем.

1.4.2. Объемы финансирования работ, распределение финансирования по годам и источникам определены в ФЦП "Создание ЕГАСКРО" и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с реальным объемом выделяемых бюджетных средств.

1.5. Заказчики ЕГАСКРО в целом, ее подсистем и служб

1.5.1. Государственным заказчиком-координатором работ по созданию, развитию и обеспечению функционирования ЕГАСКРО в целом является Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей природной среды (Госкомэкология России).

1.5.2. Государственными заказчиками работ по созданию, развитию и обеспечению функционирования ведомственных подсистем и служб ЕГАСКРО являются соответствующие министерства и ведомства согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 2 ноября 1995 г. № 1085.

1.5.3. Государственными заказчиками работ по созданию, развитию и обеспечению функционирования территориальных подсистем ЕГАСКРО являются администрации соответствующих субъектов Российской Федерации.

1.6. Разработчики ЕГАСКРО

1.6.1. Разработчиков системы в целом определяет Госкомэкология России.

1.6.2. Разработчиков подсистем и служб определяют государственные заказчики соответствующих подсистем и служб.

1.7. Порядок оформления и предъявления результатов работ

1.7.1. Оформление и предъявление результатов работ организуется согласно иерархии построения системы в соответствии с требованиями к контролю за ходом выполнения ФЦП, изложенными в утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 594 “Порядке разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация”.

1.7.2. Результаты работ по созданию подсистем и служб ЕГАСКРО, крупных фрагментов и опытных участков системы оформляются и предъявляются в соответствии с требованиями, которые должны быть определены в технических заданиях на эти работы. Приемка работ должна оформляться актами соответствующих межведомственных комиссий, формируемых государственными заказчиками по согласованию с Госкомэкологией России.

1.7.3. Результаты работ по изготовлению и наладке отдельных средств измерения, технических и программных средств, средств коммуникации, нормативных, методических и других документов, осуществляемых в рамках НИОКР, предъявляются и оформляются в соответствии с требованиями контрактов на выполнение работ.

2. Назначение, цели создания и развития системы

2.1. Назначение системы

2.1.1. ЕГАСКРО предназначена для информационной поддержки деятельности органов государственной власти и управления всех уровней по обеспечению радиационной безопасности на территории Российской Федерации.

2.1.2. Объектами автоматизации являются

системы контроля за поступлением радионуклидов в окружающую среду от техногенных источников, включая как предприятия ядерной промышленности и энергетики, так и все другие предприятия и учреждения, в результате деятельности которых возможно радиоактивное загрязнение объектов окружающей среды и(или) концентрирование радионуклидов в том числе в продукции или отходах,

системы контроля радиоактивного загрязнения объектов окружающей природной среды,

системы контроля радиоактивного загрязнения среды обитания человека и уровней облучения населения, в том числе работников, профессионально связанных с использованием источников ионизирующего излучения.

2.2. Цели создания системы

2.2.1. Совершенствование государственного контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации для приведения его в соответствие с требованиями действующего законодательства в области обеспечения радиационной безопасности.

2.2.2. Оперативное обеспечение органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, органов управления и надзора в области радиационной безопасности, а также населения достоверной информацией о текущем и ожидаемом состоянии радиационной обстановки, фактах, характере, масштабах и последствиях её ухудшения.

2.2.3. Оперативное обеспечение Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) информацией, необходимой для защиты населения в связи с чрезвычайными радиационными ситуациями.

2.2.4. Информационная поддержка и выработка рекомендаций для принятия управленческих решений органами федерального и территориального управления и надзора в области обеспечения радиационной безопасности.

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1. Краткая характеристика состояния систем контроля

радиационной обстановки в стране

В настоящее время наиболее развитые системы контроля радиационной обстановки имеют Росгидромет, Минатом России, Минобороны России, Минздрав России и Минсельхозпрод России.

Система радиационного мониторинга и лабораторного контроля Росгидромета осуществляет наблюдение за уровнями радиоактивного загрязнения объектов природной среды - почвы, атмосферного воздуха, поверхностных вод. В неё входит стационарная сеть из примерно 1400 метеостанций и постов, оснащенных приборами для определения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения, около 500 пунктов отбора проб для измерения суммарной бета активности атмосферных выпадений и концентрации радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы и свыше 150 пунктов отбора проб атмосферных осадков и воды в основных водоемах. Действуют около 50 лабораторий, осуществляющих лабораторный анализ на гамма- и бета-активность, и специализированные подразделения, обеспечивающие оперативное обследование загрязненных территорий в случае аварий на РОО. Регулярные измерения мощности дозы гамма-излучения на метеостанциях и постах позволяют решать задачи раннего предупреждения в случае возникновения ядерных аварий, а также задачи прогнозирования распространения радиоактивного загрязнения в окружающей среде с использованием метеорологических данных, получаемых на этих станциях.

Радиационный контроль в системе Минатома России осуществляется объектовыми системами контроля, функционирующими на всех радиационно-опасных объектах отрасли. Основными задачами этих систем являются обнаружение возможных утечек радиоактивных продуктов в звеньях технологического цикла, контроль дозовых уровней в рабочих помещениях, информационное обеспечение мероприятий по соблюдению норм радиационной безопасности, контроль сбросов и выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду. Функционируют объектовые службы внешней дозиметрии, осуществляющие регулярные наблюдения за уровнями радиоактивного загрязнения объектов природной среды на территориях санитарно-защитных зон и зон наблюдения РОО. На ряде объектов оборудованы автоматизированные системы контроля мощности дозы, функционирующие в непрерывном режиме, проводятся работы по их совершенствованию.

Контроль радиационной обстановки на объектах Минобороны России осуществляется специально подготовленными подразделениями, оснащенными необходимыми техническими средствами радиационной разведки. Измерения проводятся в автоматизированном и неавтоматизированном режиме. В настоящее время ведутся работы по созданию автоматизированной системы "Верея". Разработана организационно-функциональная структура системы и создан опытный участок первой очереди. Система «Верея» состоит из подсистем видов Вооруженных Сил и подсистем военных округов (флотов). В каждой из территориальных зон ответственности в пределах округа действует сеть лабораторного контроля, обеспечивающая своевременную доставку проб от средств разведки в специальные лаборатории и их анализ. Информация от всех объектов в пределах военного округа в установленном порядке передается в пункты управления соответствующих зон ответственности и по подчиненности. В этих пунктах информация обобщается, после чего передается непосредственно на пункт управления подсистемы военных округов, а затем в оперативно-координационный центр системы.

В Минздраве России контроль за радиационным благополучием населения осуществляют около 230 радиологических подразделений территориальных центров службы госсанэпиднадзора, оснащенных лабораторным оборудованием для проведения радиометрических, дозиметрических и спектрометрических исследований. Ежегодно производится несколько сотен тысяч таких исследований. Контролируется содержание радиоактивных веществ в продуктах питания, питьевой воде и среде обитания человека. Осуществляется контроль за сохранностью и безопасным использованием источников ионизирующих излучений, а также выборочный контроль и оценка доз облучения персонала объектов и населения. На особо радиационно-опасных объектах и прилегающих к ним территориям контроль облучения обеспечивается силами специальной службы медико-санитарного обеспечения, находящейся в ведении Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России. В состав этой службы входит около 100 медико-санитарных частей и санитарно-эпидемиологических станций, которые функционируют и осуществляют контроль облучения населения в районах размещения РОО.

Служба радиологического контроля Минсельхозпрода России включает в себя государственные агрохимическую и ветеринарную службы. Первая силами радиологических отделов свыше 100 центров и станций агрохимслужбы и 7 центров агрохимрадиологии осуществляет радиационный контроль почв сельскохозяйственных угодий, продукции растениеводства, кормов и удобрений. Вторая силами более 80 радиологических отделов ветеринарных лабораторий субъектов Российской Федерации, 1200 районных и межрайонных лабораторий, 1500 лабораторий ветсанэкспертизы на рынках, а также производственных ветеринарных лабораторий перерабатывающих предприятий осуществляет надзор за соблюдением ветеринарно-санитарных правил при производстве, переработке, хранении, транспортировке животноводческой продукции и при продаже сельхозпродукции на рынках. В течение многих лет на более чем 1700 контрольных участках и 400 контрольных пунктах распределенных по всех территории России проводятся систематические радиологические измерения. Ежегодно проводится свыше 1 млн. радиометрических, спектрометрических и радиохимических исследований и свыше 4 млн. измерений уровней гамма-фона.

В системе Госкомэкологии России функции радиационно-экологического контроля возложены на территориальные комитеты по охране окружающей среды и на Федеральный центр радиационно-экологического наблюдения и контроля. Специальные радиационно-экологические подразделения (отделы, группы), созданные примерно в половине территориальных комитетов, осуществляют контроль за сбросами и выбросами радиоактивных веществ и систематические наблюдения за их содержанием в объектах среды вблизи наиболее крупных РОО. Совместно с Минатомом России создана и функционирует система автоматизированного контроля радиационной обстановки в зонах наблюдения Смоленской и Нововоронежской АЭС с центром сбора и анализа информации в Госкомэкологии России.

На всей территории страны действует сеть наблюдения и лабораторного контроля, руководимая МЧС России. В чрезвычайных ситуациях в нее включаются подразделения контроля радиационной обстановки вышеперечисленных и некоторых других министерств и ведомств (МПР России, Рослесхоз и др.). В целом она насчитывает свыше 40 специализированных научно-исследовательских организаций и около 1000 лабораторий местного уровня различной ведомственной принадлежности. Поступающая из этой сети информация используется для принятия решений органами управления МЧС России, в рамках которого действует Автоматизированная информационно-управляющая система для обеспечения деятельности Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (АИУС РСЧС).

Основными недостатками действующих систем и служб контроля радиационной обстановки являются низкая оперативность получения, обобщения информации о параметрах радиационной обстановки, отсутствие необходимой координации в функционировании этих систем, методическая и метрологическая разобщенность, а также информационные барьеры, препятствующие комплексной оценке всей совокупности данных измерений. Существующая в настоящее время система контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации не является единым целым ни в организационном, ни в техническом, ни в методических планах. Данные, получаемые различными системами и службами, нередко дублируют друг друга и обычно трудносопоставимы.

Очень слабо проработаны вопросы автоматизации процедур принятия решений в области управления радиационной безопасностью, из-за чего получаемая информация о реальной и прогнозируемой радиационной обстановке используется с опозданием и неэффективно. Сложившиеся организация контроля радиационной обстановки и информационной поддержки принятия решений не вполне отвечает требованиям действующего законодательства в области обеспечения экологической безопасности и радиационной безопасности. В частности, с введением в действие закона «О радиационной безопасности населения» существенно повышены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в обеспечении радиационной безопасности населения, в том числе в части организации контроля радиационной обстановки и информирования населения о ее состоянии, однако надежные инструменты для реализации этих полномочий в субъектах Российской Федерации пока не созданы.

Как показывает опыт работы большинства стран с развитой атомной энергетикой и широким использованием радиационных технологий, оптимальный путь организации качественного многопараметрического контроля радиационной обстановки состоит в развитии и объединении существующих служб и сетей радиационного контроля и мониторинга в единую государственную систему и внедрении в максимально возможной степени автоматизированных средств измерения, сбора, передачи и анализа измерительной информации.

3.2. Автоматизируемые процедуры и процессы

Автоматизируются следующие процедуры и процессы:

контроль сбросов и выбросов радиоактивных веществ, измерение параметров радиационной обстановки на РОО и в их зонах наблюдения, включая характеристики загрязнения природной среды, среды обитания человека и дозы облучения,

измерение параметров радиационной обстановки в населенных пунктах на радиоактивно загрязненных территориях, а также на территориях, потенциально подверженных радиационному воздействию,

измерение параметров радиационной обстановки в пунктах и постах территориально распределенной сети наблюдения за радиоактивным загрязнением почвы, атмосферного воздуха и поверхностных вод,

комплексный анализ радиационной обстановки, прогнозирование её изменения и выработка рекомендаций по принятию управленческих решений,

подготовка и представление данных анализа и прогноза радиационной обстановки для всей территории страны, для отдельных её регионов и РОО, в том числе данных о дозах облучения для различных групп населения, с использованием современных методов и средств отображения данных,

документирование, архивация получаемой входной информации, результатов её комплексной обработки,

информационный обмен между подсистемами и службами в составе ЕГАСКРО и другими взаимодействующими информационными системами.

3.3. Условия эксплуатации ЕГАСКРО

3.3.1. ЕГАСКРО должна функционировать в непрерывном режиме как в условиях нормальной работы РОО и нормальной радиационно-экологической ситуации, так и в условиях радиационных аварий и инцидентов.

3.3.2. Технические средства ЕГАСКРО должны проектироваться и устанавливаться в расчете на длительное функционирование в условиях различных климатических зон, характерных для территории Российской Федерации и прилегающих акваторий, а также с учетом возможных экстремальных нагрузок и загрязнения радиоактивными веществами в условиях радиационной аварии.

4. Требования к ЕГАСКРО

4.1. Общие требования к созданию системы в целом

4.1.1. ЕГАСКРО создается как информационно-измерительная система контроля, способная обеспечивать выявление всех гигиенически и экологически значимых ухудшений радиационной обстановки, осуществлять оценку и прогнозирование её изменения на территории Российской Федерации, вырабатывать рекомендации для соответствующих органов управления в области обеспечения радиационной безопасности.

Конкретные требования по обеспечению выявления изменений радиационной обстановки должны быть сформулированы в ТЗ на создание и развитие соответствующих подсистем и служб ЕГАСКРО.

4.1.2. ЕГАСКРО создается путем объединения на информационном уровне существующих подсистем и служб контроля радиационной обстановки в единую государственную систему, их совершенствования и дополнения новыми компонентами. Объединение должно осуществляться на основе общего нормативно-правового, методического, метрологического, математического, программного обеспечения и совместимости технических средств.

4.1.3. ЕГАСКРО должна создаваться на основе максимального использования научно-технических разработок, готовых технических средств и сооружений, а также типовых (базовых) технических и программных средств сбора, передачи, обработки и хранения информации во всех звеньях системы.

4.1.4. ЕГАСКРО должна создаваться путем поэтапного наращивания функциональных и технических возможностей (создания фрагментов подсистем, опытных зон и участков) как информационно открытая система, допускающая дальнейшее развитие с целью обеспечения контроля химического и биологического загрязнения окружающей среды, а также возможность организации взаимодействия с другими государственными информационно-измерительными системами в области контроля состояния окружающей среды

4.1.5. Принципы и порядок информационного объединения взаимодействия подсистем ЕГАСКРО между собой должны быть определены в “Положении о ЕГАСКРО”, “Положении об информационном обмене в ЕГАСКРО” и других межведомственных документах, составляющих нормативную правовую базу функционирования ЕГАСКРО.

4.2. Структура ЕГАСКРО

4.2.1. ЕГАСКРО создается по иерархическому принципу и имеет три основных уровня анализа и обобщения информации - локальный, территориальный и федеральный. При необходимости могут вводиться дополнительные структурные уровни (подуровни) - местный и региональный, в соответствии с классификацией, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 13 сентября 1996 года № 1094.

4.2.2. К локальному уровню относятся

измерительные средства, сети, службы (отделы) объектовых систем контроля радиационной обстановки (РО),

измерительные средства, сети, службы низовых подразделений органов государственного контроля РО,

измерительные средства и сети других организаций, представляющие в установленном порядке измерительную информацию о параметрах РО в ЕГАСКРО.

Измерительные средства и сети локального уровня являются источниками первичной измерительной информации для контроля РО в местном, территориальном, региональном или федеральном масштабе.

В информационно-аналитических центрах (ИАЦ) локального уровня обрабатывается и анализируется информация и вырабатываются рекомендации по принятию управленческих решений на уровне администраций РОО и территориальных подразделений органов государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности.

4.2.3. К территориальному уровню относятся ИАЦ подсистемы ЕГАСКРО субъекта Российской Федерации вместе со средствами сбора и передачи данных от локальных ИАЦ.

На территориальном уровне обрабатывается и анализируется информация, поступающая от всех локальных ИАЦ и вырабатываются прогнозы и рекомендации по принятию решений для органов управления радиационной безопасностью субъекта Российской Федерации.

4.2.4. Территориальный уровень, информационно объединенный с локальным уровнем, образуют территориальную подсистему ЕГАСКРО.

4.2.5. Локальные системы ведомственной подчиненности с ведомственными средствами связи и передачи данных (ССПД) и ИАЦ образуют ведомственную подсистему (службу) контроля РО. Структура ведомственных подсистем (служб) определяется в ТЗ на подсистемы.

4.2.6. К федеральному уровню относятся головные ИАЦ ведомственных подсистем и служб и Федеральный ИАЦ ЕГАСКРО со средствами коммуникации, с помощью которых осуществляется информационный обмен с ИАЦ всех уровней, а также с взаимодействующими российскими и зарубежными информационными системами.

На федеральном уровне обрабатывается и анализируется информация, характеризующая состояние радиационной обстановки на территории страны с учетом возможных межрегиональных и трансграничных воздействий и вырабатываются прогнозы и рекомендации для федеральных органов управления радиационной безопасностью.

4.2.7. На региональном уровне (в региональном ИАЦ), обрабатывается и анализируется объединенная информация от территориальных подсистем в административных границах нескольких сопредельных субъектов Российской Федерации. Региональные подуровни ЕГАСКРО создаются на основе соглашений между заинтересованными субъектами Российской Федерации.

4.2.8. Местный информационный подуровень со своим ИАЦ может вводиться в закрытом административно-территориальном образовании, в городе (районе) с градообразующим потенциально радиационно-опасным предприятием и в других административных образованиях, самостоятельно решающих вопросы радиационной безопасности в связи с деятельностью РОО на (или вблизи) их территории.

4.2.9. Порядок информационного взаимодействия между вышеуказанными информационными уровнями ЕГАСКРО, а также с другими государственными и международными системами аналогичного назначения определяется в “Положении об информационном обмене в ЕГАСКРО”, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.3. Состав ЕГАСКРО

4.3.1. В состав ЕГАСКРО входят ведомственные  подсистемы и службы контроля радиационной обстановки, территориальные (региональные) подсистемы контроля радиационной обстановки и Автоматизированная информационно-управляющая подсистема (АИУП) ЕГАСКРО.

4.3.2. Согласно ФЦП “Создание ЕГАСКРО”, создаются и развиваются следующие ведомственные подсистемы и службы:

базовая подсистема автоматизированного контроля радиационной обстановки Минатома России,

базовая подсистема наблюдения за радиоактивным загрязнением окружающей природной среды Росгидромета,

подсистема контроля радиационного воздействия на население и среду обитания человека Минздрава России,

подсистема радиационной разведки Росгидромета,

подсистема автоматизированного контроля радиационной, химической и биологической обстановки Минобороны России,

подсистема автоматизированного контроля радиационной обстановки на предприятиях судостроительной промышленности,

подсистема контроля и инспекции источников радиоактивного загрязнения Госкомэкологии России,

подсистема сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой (АИУС) РСЧС МЧС России,

служба радиационного контроля Минтранса России,

служба радиационного контроля МПС России,

служба радиационного контроля ГТК России,

служба радиационного контроля Минтопэнерго России,

служба радиационного контроля на объектах металлургической промышленности,

информационно-управляющая служба Госатомнадзора России,

служба радиационного контроля Минсельхозпрода России,

служба радиационного контроля МПР России,

служба радиационного контроля Рослесхоза.

4.3.3. Техническое объединение и информационное сопряжение указанных подсистем и служб осуществляется через АИУП ЕГАСКРО. В совокупности они должны обеспечивать три вида радиационного мониторинга

мониторинг источников радиоактивного загрязнения,

мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей природной среды,

мониторинг радиоактивного загрязнения среды обитания человека и радиационного воздействия на человека.

4.3.4. При осуществлении мониторинга источников радиоактивного загрязнения ведомственные подсистемы и службы должны обеспечивать

контроль количества и состава выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду при нормальном функционировании РОО,

оперативную оценку основных параметров источника выброса (сброса) радиоактивных веществ при радиационных авариях и инцидентах,

контроль поступления радиоактивных веществ в окружающую природную среду в местах хранения и захоронения радиоактивных отходов, добычи полезных ископаемых, а также при перевозках радиоактивных грузов и источников в пределах территории Российской Федерации,

АИУП ЕГАСКРО информацией о количестве, радионуклидном составе и динамике сбросов и выбросов радиоактивности в окружающую среду, необходимой для прогнозирования масштабов и последствий влияния РОО на окружающую среду, человека и среду его обитания как в условиях нормального функционирования РОО, так и при авариях и инцидентах.

4.3.5. При осуществлении мониторинга уровней радиоактивного загрязнения окружающей природной среды ведомственные подсистемы и службы должны

проводить систематические наблюдения за уровнями радиоактивного загрязнения окружающей природной среды, в том числе в санитарно-защитных зонах и зонах наблюдения РОО, в объемах и по регламентам, адекватных требованиям по обеспечению радиационной безопасности населения и защите окружающей природной среды,

проводить оперативную оценку уровней радиоактивного загрязнения окружающей природной среды при радиационных авариях,

обеспечивать АИУП ЕГАСКРО информацией о фактических и прогнозируемых уровнях радиоактивного загрязнения окружающей природной среды в объемах и по регламентам, достаточных для информационной поддержки принятия управленческих решений по радиационной безопасности населения и защиты окружающей природной среды в условиях нормальной работы РОО, а также при радиационных авариях и инцидентах.

4.3.6. При осуществлении мониторинга радиоактивного загрязнения среды обитания человека и радиационного воздействия на человека ведомственные подсистемы и службы должны

контролировать радиоактивность пищевой продукции, предметов потребления, сырья, строительных материалов и других объектов среды обитания,

обеспечивать проведение государственного контроля и учета индивидуальных доз облучения при профессиональной деятельности, при медицинских ренгенорадиологических процедурах и на территориях с повышенным естественным радиационным фоном и(или) загрязненных радиоактивными веществами в результате деятельности человека,

обеспечивать проведение автоматизированных расчетов и подготовку прогнозов доз внутреннего и внешнего облучения на основе всей совокупности данных ЕГАСКРО, поставлять в АИУП ЕГАСКРО оперативную информацию о накопленных и прогнозируемых дозах с целью оценки медико-биологических последствий контрмер и выработки рекомендаций по обеспечению радиационной безопасности населения,

вести базы данных о параметрах радиационной обстановки, включаемых в радиационно-гигиенические паспорта организаций и территорий.

4.3.7. Территориальные подсистемы создаются путем информационного объединения фрагментов ведомственных подсистем и служб контроля радиационной обстановки в пределах субъекта Российской Федерации и реализуют все функции и задачи ЕГАСКРО применительно к территории субъекта Российской Федерации.

4.3.8. АИУП ЕГАСКРО с входящим в ее состав Федеральным ИАЦ должна осуществлять

выработку рекомендаций и информационную поддержку принятия управленческих решений органами государственной власти по обеспечению радиационной безопасности населения и защите окружающей природной среды,

информационное сопряжение подсистем и служб ЕГАСКРО и ЕГАСКРО с АИУС РСЧС и другими взаимодействующими внешними информационными системами, обеспечивающее оперативный обмен данными,

системное управление подсистемами и службами ЕГАСКРО в части изменения режимов функционирования и регламентов сбора информации, информационного обмена между подсистемами и службами ЕГАСКРО,

проведение функционального контроля системы.

4.3.9. Подсистема сопряжения с АИУС РС ЧС должна осуществлять информационное взаимодействие информационно-управляющих центров АИУС РСЧС с ИАЦ ЕГАСКРО.

4.3.10. Развернутые технические требования к подсистемам и службам ЕГАСКРО определяются в  технических заданиях на их создание, разрабатываемых государственными заказчиками в соответствии с настоящим ОТЗ.

4.4. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена

4.4.1. Средства связи и передачи данных (ССПД) должны обеспечивать

надежный обмен данными между всеми устройствами и подсистемами ЕГАСКРО со скоростью, обеспечивающей своевременное представление данных в режиме ЧС. Скорость передачи данных уточняется при создании конкретных подсистем,

обмен данными между измерительными средствами контроля радиационной обстановки и первичным центром приёма и обработки информации, обмен данными между информационно-управляющими центрами ЕГАСКРО, обмен открытой и закрытой речевой, факсимильной, телеграфной информацией между информационными центрами, абонентами и пользователями системы,

передачу данных измерений в режиме реального времени,

доступ к удаленным информационным и вычислительным ресурсам в режиме реального времени,

передачу информации с использованием технологий электронной почты,

регламентную выдачу информации и выдачу информации по запросам вышестоящих органов,

защиту от несанкционированного доступа,

передачу закрытой информации в соответствии с требованиями заказчика.

4.4.2. Единая телекоммуникационная сеть ЕГАСКРО должна создаваться на базе существующих и создаваемых государственных и ведомственных систем телекоммуникаций, включающих проводные телефонные (коммутируемые и выделенные), телеграфные и телефаксные каналы связи, а также радиосвязь, телевизионная связь, оптоэлектронная связь и спутниковые каналы связи.

4.4.3. При приёме/передаче должна быть предусмотрена защита от сбоев информации. Процедура защиты должна соответствовать действующим стандартам.

Вероятность сбоя единичного символа информации в каналах ССПД не должна превышать 10-5.

4.4.4. Коэффициент готовности каналов ССПД должен составлять для выделенных каналов не менее 0.9, для коммутируемых каналов - не менее 0.8 при среднем времени восстановления тракта не более 0.5 часа.

4.4.5. Все технические и программные средства системы должны обладать высокой надежностью и высокой степенью защиты от несанкционированного доступа к информационным потокам, исключающими возможность поступления ложной или искаженной информации о радиационной обстановке потребителям информации.

4.5. Требования к функциям, выполняемым системой

ЕГАСКРО в целом должна выполнять следующие функции:

4.5.1. Контроль техногенных источников поступления радионуклидов в окружающую природную среду и параметров радиационной обстановки на радиационно-опасных объектах.

4.5.2. Измерение параметров радиоактивного загрязнения объектов окружающей природной среды и среды обитания человека.

4.5.3. Идентификация источников ухудшения радиационной обстановки с установлением его характера и масштабов.

4.5.4. Осуществление измерений, сбор, первичная обработка и передача данных измерений параметров радиационной обстановки, необходимых для определения краткосрочной и долгосрочной динамики, оперативного выявления фактов ее ухудшения.

4.5.5. Оперативное представление данных объективного анализа и прогноза радиационной обстановки на территории страны и в отдельных ее регионах, с использованием современных методов и средств отображения данных.

4.5.6. Обобщение и анализ данных о накопленных и прогнозируемых дозах.

4.5.7. Ведение проблемно ориентированной распределенной сети баз данных, включая документирование, архивацию получаемой входной информации и результатов ее комплексной обработки.

4.5.8. Выработка рекомендаций органам государственной власти и местного самоуправления для принятия решений по соблюдению норм и правил радиационной безопасности и защите населения и окружающей природной среды в аварийных ситуациях.

4.5.9. Обеспечение оперативного в рамках установленного регламента информационного обмена внутри ЕГАСКРО, а также с взаимодействующими государственными (АИУС РСЧС, ЕГСЭМ, «Верея») и международными системами аналогичного назначения с соблюдением требований информационной безопасности.

4.6. Требования к режимам функционирования системы

4.6.1. ЕГАСКРО и ее подсистемы в зависимости от обстановки должны функционировать в трех режимах

в режиме повседневной деятельности - при нормальной радиационной обстановке,

в режиме повышенной готовности - при ухудшении радиационной обстановки и/или получении прогноза о возможном возникновении радиационной аварии,

в аварийном режиме - при возникновении радиационных аварий или аварийных ситуаций на контролируемых объектах и во время ликвидации последствий ЧС.

Режимы функционирования ЕГАСКРО, ее подсистем и служб устанавливаются по результатам анализа радиационной обстановки и тенденций ее изменения. Смена режимов происходит либо автоматически, либо по специальным командам при достижении определенными параметрами радиационной обстановки установленных критических уровней.

4.6.2. В режиме повседневной деятельности ЕГАСКРО должна обеспечивать

автоматизированные наблюдение и контроль за радиационной обстановкой на потенциально РОО и прилегающих к ним территориях, а также при перемещениях радиационно-опасных грузов, по регламентам, обеспечивающим выявление нарушений установленных норм и правил обеспечения радиационной безопасности, в том числе:

контроль облучения от техногенных и природных источников,

контроль за уровнем радиоактивного загрязнения объектов окружающей природной среды,

сбор и анализ информации о текущей радиационной обстановке с заданной периодичностью по установленному регламенту.

При этом в рамках ЕГАСКРО, ее ведомственных и территориальных подсистем должно осуществляться

информационное обеспечение планирования и реализации целевых и научно-технических программ и проведение мероприятий по предупреждению аварий на радиационно-опасных объектах, обеспечению радиационной безопасности и защиты населения и сокращению возможных потерь и ущерба,

совершенствование подготовки органов управления ЕГАСКРО всех уровней, а также структур управления на федеральном и территориальном уровнях к эффективному использованию информации ЕГАСКРО в условиях ЧС.

4.6.3. В режиме повышенной готовности система должна обеспечивать

усиленный режим наблюдения и контроля за состоянием радиационно-опасных объектов, радиационной обстановкой на прилегающих к ним территориях и возможным ее ухудшением,

оперативное оповещение руководителей исполнительной власти и АИУС РСЧС о переходе системы в режим повышенной готовности,

прогнозирование возможности радиационной аварии, моделирование возможных сценариев и масштабов аварии,

подготовку средств системы и должностных лиц исполнительной власти к реагированию на ЧС,

выявление причин ухудшения РО и выработку рекомендаций по ее нормализации.

4.6.4. В аварийном режиме ЕГАСКРО должна обеспечивать

устойчивое функционирование средств ЕГАСКРО и взаимодействие ее подсистем, задействованных в районе аварии,

осуществление непрерывного контроля за радиационной обстановкой на аварийных объектах и на прилегающих к ним территориях, состоянием окружающей природной среды в районе влияния ЧС,

сбор в реальном масштабе времени или по аварийному регламенту информации о состоянии и динамике радиационной обстановки в аварийной зоне,

прогнозирование изменения радиационной обстановки по мере развития ЧС в реальном масштабе времени,

оперативную оценку последствий радиационной безопасности для здоровья населения и состояния природной среды,

оперативное представление результатов анализа и прогноза изменения РО в РСЧС и руководителям исполнительных органов власти соответствующих уровней, с использованием современных методов и средств отображения данных,

выдачу рекомендаций с оценкой вариантов решений для РСЧС и органов исполнительной власти федерального и территориального уровней по преодолению последствий радиационной аварии и минимизации отрицательного воздействия на население и природную среду.

4.6.5. Система и ее звенья должны обеспечивать поддержание готовности к работе и сохранение работоспособности пунктов(центров) управления, технических и программных средств сбора и обработки информации, баз данных и средств информационного обмена.

4.6.6. Диагностирование работоспособности средств ЕГАСКРО, ее подсистем и служб должно осуществляться с помощью функционального контроля, проводимого с учетом принятых в ведомствах стандартных видов и методов контроля, а также специального режима функционального контроля, задаваемого АИУП.

4.7. Требования к контролю радиационной обстановки

ЕГАСКРО должна обеспечивать

4.7.1. Контроль за количеством и составом радиоактивных веществ, поступающих в окружающую среду от РОО.

4.7.2. Измерение уровней радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды и определение радионуклидного состава загрязнения.

4.7.3. Определение с достоверностью не ниже 0,8 источников радиоактивного загрязнения при установлении фактов ухудшения радиационной обстановки.

4.7.4. Непрерывный контроль параметров радиационной обстановки в стационарных пунктах наблюдения.

4.7.5. Контроль параметров радиационной обстановки на радиационно-опасных объектах.

4.7.6. Оперативный анализ и предварительный прогноз радиационной обстановки в зоне аварии, оценку дозовых нагрузок на население за время, не превышающее одного часа после получения информации об аварии, последующую выдачу уточненных анализов радиационной обстановки и прогнозов ее развития через каждые три часа.

4.7.7. Оценку возможности трансграничного переноса загрязненных воздушных масс и фактических последствий такого переноса.

4.7.8. Выработку рекомендаций по снижению опасных воздействий и преодолению последствий аварии.

4.7.9. Получение данных о природных факторах, оказывающих влияние на формирование радиационной обстановки.

4.8. Требования по надежности и защите от влияния внешних воздействий

4.8.1. ЕГАСКРО должна иметь следующие средние показатели надежности технических средств:

наработка на отказ не менее 10000 часов,

коэффициент готовности не ниже 0.9 (без учета коэффициентов готовности коммутируемых каналов связи),

срок службы - 10 лет,

время восстановления при отказе не более 6 часов.

4.8.2. Под отказом системы понимается снижение уровня показателей решения задачи на 5-10 % от номинального с вероятностью 0.85 по каждой из целевых задач.

4.8.3. В системе должен быть обеспечен автоматический поиск и восстановление сбоев, вызванных различными видами воздействий, в т.ч. воздействий ионизирующих и электромагнитных излучений.

4.8.4. Требования по устойчивости к внешним воздействиям должны быть сформулированы в технических заданиях на подсистемы и службы с учетом конкретных условий их эксплуатации.

4.9. Требования к информационно-аналитическим центрам

4.9.1. Локальные ИАЦ должны быть оснащены средствами ввода информации от средств измерения в формате, устанавливаемом в «Положении об информационном обмене».

4.9.2. Федеральный и территориальные ИАЦ ЕГАСКРО должны осуществлять

приём данных о текущем состоянии источников радиоактивного загрязнения, загрязнения объектов окружающей природной среды, дозах облучения населения в соответствии с указанными в п.4.3.3 видами радиационного мониторинга, а также метеорологических данных,

функциональную (по видам мониторинга) обработку и комплексный анализ данных, интерпретацию информации о радиационной обстановке, выработку прогнозов и рекомендаций по поддержке принятия решений на соответствующем уровне управления радиационной безопасностью,

представление информации органам управления соответствующих уровней,

отображение информации с использованием ГИС-технологий,

информационный обмен с другими ИАЦ,

ввод и передачу информации, поступившей в ИАЦ,

хранение получаемой информации в специализированных банках данных, включая справочные данные о РОО, окружающей среде и населении.

4.9.3. В составе ИАЦ должны быть предусмотрены функциональные рабочие места, специализированные по видам мониторинга, и рабочие места операторов управления средствами системы.

4.9.4. Персонал ИАЦ должен удовлетворять установленным требованиям к уровню его квалификации, иметь соответствующее образование и подготовку, отвечать требованиям профессиональной пригодности, обеспечивая надежное функционирование информационно-аналитических центров.

4.9.5. Требования по эргономике и технической эстетике средств ИАЦ должны быть учтены при их проектировании в части размещения оборудования и персонала, а также при организации рабочих мест операторов.

5. Требования к видам обеспечения

5.1. Требования к составу видов обеспечения

Выполнение целей и задач создания ЕГАСКРО должно поддерживаться следующими видами обеспечения:

- организационным обеспечением,

- техническим обеспечением,

- методическим обеспечением,

- метрологическим обеспечением,

- информационным обеспечением,

- математическим обеспечением,

- программным обеспечением.

5.2. Требования к организационному и нормативному обеспечению

5.2.1. Организационное обеспечение ЕГАСКРО осуществляется специализированными органами, подразделениями и службами министерств и ведомств, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за создание, развитие и эксплуатацию подсистем и служб ЕГАСКРО.

5.2.2. Организационное обеспечение должно поддерживаться системой нормативных актов, регламентирующих деятельность по созданию, дальнейшему развитию и функционированию ЕГАСКРО.

5.2.3. Нормативное правовое обеспечение системы должно содержать постановления, положения, нормативные документы и акты в части контроля радиационной обстановки, в том числе:

документы, определяющие правовые основы функционирования ЕГАСКРО,

документы, устанавливающие распределение ответственности для всех организационных структур, обеспечивающих функционирование системы,

положения о министерствах, ведомствах и службах, взаимодействующих при эксплуатации ЕГАСКРО,

документы, регламентирующие порядок и правила информационного обмена в ЕГАСКРО,

документы, устанавливающие распределение прав, обязанностей и ответственности должностных лиц и персонала на всех уровнях функционирования ЕГАСКРО.

5.2.4. Организационная структура системы определяется в «Положении о ЕГАСКРО».

5.3. Требования к техническому обеспечению

5.3.1 Техническое обеспечение ЕГАСКРО должно реализовывать функции системы по измерению, сбору, обработке, хранению результатов измерений параметров радиационной обстановки, передаче и отображению информации.

Техническое обеспечение должно разрабатываться в виде комплексов технических средств измерения ионизирующих излучений, вычислительной техники, средств сопряжения и документирования, средств связи, передачи данных и обработки информации.

5.3.2. В состав технических средств ЕГАСКРО должны входить стационарные средства контроля радиационной обстановки, мобильные средства на авиационных носителях и передвижные наземные лаборатории, оснащённые измерительной аппаратурой, средствами пробоотбора, топографической привязки и оперативной передачи данных в ИАЦ.

5.3.3. Технические характеристики мобильных средств и выбор мест их дислокации должны обеспечивать максимально полный охват территории страны, потенциально подверженной радиационному воздействию.

5.3.4. Технические характеристики средств измерения физических величин должны устанавливаться в соответствии с техническими требованиями к базовым средствам измерения ионизирующих излучений (БСИИИ).

5.3.5. Техническое обеспечение должно предусматривать возможность модернизации, расширения и восстановления системы за счет применения вновь разрабатываемых технических средств.

5.3.6. Техническая документация на систему и ее средства должна разрабатываться в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД.

5.3.7. Развернутые требования к специальному техническому обеспечению разрабатываются в ТЗ на соответствующие составные части системы.

5.4. Требования к методическому обеспечению

5.4.1. Для выполнения задач системы должны быть разработаны, утверждены в установленном порядке и внедрены в инфраструктуру ЕГАСКРО

методики измерений параметров радиационной обстановки, обработки и анализа результатов, специализированные по видам мониторинга,

методики моделирования распространения радиоактивных веществ в окружающей среде, в том числе переноса в атмосфере, по экологическим и трофическим цепям,

методики оценки индивидуальных и коллективных доз в штатных и аварийных ситуациях;

методики управления радиационным и радиоэкологическим рисками в целях снижения медицинского и экономического ущерба для населения,

методики определения измерительных и информационных характеристик технических средств ЕГАСКРО.

5.4.2. Действующие отраслевые стандарты по контролю радиационной обстановки и отвечающие используемым в ЕГАСКРО условиям могут быть применены после их утверждения в установленном порядке для использования в ЕГАСКРО.

5.4.3. Методики выполнения измерений должны быть аттестованы по ГОСТ 8.563-96.

5.4.4. Развернутые технические требования к специальному методическому обеспечению разрабатываются в ТЗ на соответствующие составные части системы.

5.5. Требования к метрологическому обеспечению

5.5.1. Метрологическое обеспечение ЕГАСКРО и ее подсистем должно соответствовать требованиям государственных стандартов, перечень которых устанавливает Госстандарт России по согласованию с ведомствами, ответственными за контроль радиационной обстановки.

5.5.2. При создании ЕГАСКРО должны использоваться стандартные средства измерения или не стандартизованные средства и методы измерений, утвержденные Госстандартом России.

5.5.3. Все средства измерений параметров радиационной обстановки и параметров метеорологической обстановки должны быть метрологически аттестованы и поверены.

5.5.4. Развернутые технические требования к метрологическому обеспечению разрабатываются в ТЗ на соответствующие составные части системы по согласованию с головной организацией-разработчиком метрологического обеспечения измерений в ЕГАСКРО.

5.6. Требования к информационному обеспечению

5.6.1. Информационное обеспечение должно быть достаточным для выполнения всех функций системы и должно базироваться на общих для всех подсистем ЕГАСКРО универсальных технологиях, обеспечивающих максимальную автоматизацию процессов сбора, накопления, обработки, систематизации, хранения, анализа и экспертных оценок радиационной обстановки и процессов ее развития.

5.6.2. Информационное обеспечение должно быть организовано в виде единой информационной среды, представляющей собой распределенную сеть баз данных (РС-БД).

5.6.3. Пользователям на различных уровнях управления ЕГАСКРО должен быть обеспечен доступ к информационным ресурсам РС-БД.

Система приоритетов (очередность обслуживания, доступ к ресурсам сети) определяется в «Положении об информационном обмене в ЕГАСКРО».

5.6.4. Система хранения и доступа к данным всех уровней ЕГАСКРО должна обеспечить унификацию средств сопряжения неоднородных технических и программных компонентов РС-БД.

Правила адресации, оформления и порядок обмена данными между вычислительными комплексами территориально РС-БД определяются техническим заданием на эту составную часть ЕГАСКРО. Протокол обмена данными разрабатывается на этапе технического проектирования системы.

5.6.5. Единая информационная среда ЕГАСКРО, как средство поддержки информационной структуры, должна включать в себя унифицированные сетевые процедуры управления базами данных.

5.6.6. Состав, структура и способ организации баз данных должен предусматривать возможность расширения информационных массивов с учетом последовательности внедрения отдельных функций и задач ЕГАСКРО.

5.6.7. Информационная база ЕГАСКРО должна содержать результаты радиационного контроля, служебную информацию, нормативно-методические данные. Состав информационной базы определяется отдельными техническими требованиями.

5.6.8. Служебная информация должна содержать следующие основные данные:

об источниках возможного радиационного загрязнения объектов окружающей природной среды и их характеристиках,

о состоянии и происхождении радиоактивного загрязнения окружающей природной среды на контролируемой территории,

о нормативных документах и инструкциях о действиях должностных лиц на всех уровнях ЕГАСКРО,

о лицах, ответственных за безопасность эксплуатации РОО, расположенных на контролируемой и смежных территориях,

о сценариях радиационных аварий, возможных на контролируемых РОО,

о прошлых авариях и предпринятых мерах реагирования на них,

о сценариях модификации режимов контроля для типовых штатных и нештатных ситуаций, приведенных в соответствие со шкалой МАГАТЭ для ядерных инцидентов,

о радиационно-гигиенических паспортах предприятий и территорий субъектов Российской Федерации, разработанных в соответствии с Федеральным законом от 05.12.95 "О радиационной безопасности населения".

5.6.9. Информационное обеспечение ЕГАСКРО должно строиться с использованием компьютерной технологии геоинформационных систем (ГИС).

5.6.10. Развернутые требования к отдельным видам информационного обеспечения разрабатываются в ТЗ на соответствующие составные части системы.

5.7. Требования к математическому обеспечению

5.7.1. Математическое обеспечение должно представлять собой совокупность алгоритмов и моделей, предназначенных как для обработки информации, так и для обеспечения процедур поддержки принятия решений.

5.7.2. Специальные математические методы и модели ЕГАСКРО должны обеспечивать

диагностику и категорирование ухудшений РО,

оценку и прогноз состояния РО, в том числе динамики радиоактивного загрязнения экологических и трофических звеньев и формирования индивидуальных и коллективных доз,

моделирование аварийных ситуаций и их возможных последствий,

решение оптимизационных задач при формировании рекомендаций по снижению последствий ухудшения РО,

системный анализ многомерных массивов данных ЕГАСКРО,

анализ радиационно-экологической и ресурсной ситуации с помощью интерактивных экспертных систем.

5.7.3. Специальные математические методы и модели, применяемые в ЕГАСКРО, должны быть утверждены и сертифицированы в установленном порядке.

5.7.4. Развернутые технические требования к специальным математическим методам и моделям разрабатываются в ТЗ на соответствующие составные части системы.

5.8. Требования к программному обеспечению

5.8.1. Программное обеспечение должно быть достаточным для выполнения всех функций системы и должно обеспечивать организацию вычислительного процесса с требуемыми временными характеристиками.

5.8.2. Должна быть предусмотрена возможность расширения программного обеспечения с учетом перспектив развития системы.

5.8.3. Программное обеспечение должно обеспечивать диагностику комплексов технических средств подсистем и служб ЕГАСКРО и управление подсистемами и службами ЕГАСКРО.

5.8.4. Общее программное обеспечение должно строится по модульному принципу и обеспечивать работу с ведомственными системами контроля и информационно-аналитическими центрами различного уровня в соответствии с иерархией ЕГАСКРО.

5.8.5. Общесистемное программное обеспечение должно строиться на единых стандартных протоколах при организации обмена данными между различными звеньями РС-БД.

5.8.6. Требования к специальному программному обеспечению определяются в процессе разработки ТЗ на подсистемы и службы ЕГАСКРО.

5.8.7. Программное обеспечение должно включать в себя обучающие программы для подготовки и тренировки специалистов и должностных лиц органов управления радиационной безопасностью всех уровней.

5.8.8. Программные средства ЕГАСКРО должны быть сертифицированы в установленном порядке.

6. Организация работ по созданию ЕГАСКРО

6.1. Состав работ по созданию системы

6.1.1. Госкомэкология России организует подготовку конкретных планов

работ по разработке ЕГАСКРО в целом. Планы составляются на основе материалов ФЦП “Создание ЕГАСКРО” и настоящего ОТЗ.

6.1.2. Разработанный ранее эскизный проект ЕГАСКРО уточняется и дополняется с учетом изменений в государственном устройстве, установленного законодательством распределения полномочий в области контроля радиационной обстановки и расширения состава ЕГАСКРО.

6.1.3. Состав работ по созданию подсистем и служб ЕГАСКРО определяется в ТЗ на соответствующие подсистемы и службы с учетом требований настоящего ОТЗ.

6.1.4. Планы работ ежегодно уточняются в соответствии с достигнутыми результатами и выделенным финансированием.

6.2. Порядок разработки и согласования технических заданий

на подсистемы и службы ЕГАСКРО

6.2.1. Технические задания и проекты на создание территориальных подсистем ЕГАСКРО разрабатывают в соответствии с настоящим ОТЗ и утверждают администрации субъектов Российской Федерации по согласованию с Госкомэкологией России, Минздравом России и Росгидрометом.

6.2.2. Технические задания и проекты на создание АИУП ЕГАСКРО и подсистемы и инспекции источников радиоактивного загрязнения разрабатывает и утверждает Госкомэкология России.

6.2.3. Технические задания и проекты на создание других ведомственных подсистем и служб ЕГАСКРО разрабатывают соответствующие государственные заказчики по согласованию с Госкомэкологией России, Минздравом России и Росгидрометом.

6.3. Порядок ввода в эксплуатацию

6.3.1. Ввод подсистем и служб в эксплуатацию может осуществляться независимо друг от друга по мере готовности.

6.3.2. Состав и содержание работ по обеспечению ввода подсистем и служб в действие определяется техническими проектами и программами государственных испытаний для соответствующих подсистем и служб.

7. Особые условия

7.1. Требования настоящего Общего технического задания могут изменяться и дополняться по согласованию с соответствующими государственными заказчиками.

-

Под радиационной обстановкой в данном ОТЗ понимается ситуация, обусловленная источниками ионизирующего излучения и радиационными полями и характеризующаяся совокупностью параметров, прямо или косвенно отражающих величину фактического и возможного воздействия ионизирующего излучения на человека и объекты окружающей среды.

В данном ОТЗ, как и в ФЦП «Создание ЕГАСКРО», определение «ведомственные» испольлзуется только для того, чтобы отличать подсистемы, создаваемые федеральными министерствами и ведомствами, от территориальных подсистем, создаваемых субъектами Российской Федерации. Поэтому не следует истолковывать применение термина «ведомственная подсистема» по отношению к подсистемам, осуществляющим государственный контроль радиационной обстановки (например, подсистеме наблюдения за радиоактивным загрязнением окружающей природной среды), как попытку придания им статуса ведомственных (т.е осуществляющих контроль радиационной обстановки в интересах ведомства) подсистем.

Здесь и далее следует иметь в виду, что в подсистеме Минобороны России - единственной из входящих в ЕГАСКРО ведомственных подсистем и служб, наряду с параметрами радиационной обстановки, контролируются также параметры химической и биологической обстановки, а в качестве подконтрольных объектов служат радиационно, химически и биологически опасные объекты Вооруженных Сил.

На начальном этапе создания системы допускается использование организационных и функциональных структур в неавтоматизированном режиме с последующей их автоматизацией и отработкой на фрагментах подсистем в опытных зонах и участках системы.

Подсистема Минобороны России изначально создается как подсистема контроля радиационной, химической и биологической обстановки и на данном этапе работ рассматривается в качестве пионерной подсистемы для отработки вопросов организации и осуществления многовидового контроля в ЕГАСКРО.

Состав уровней для отдельных подсистем и служб может быть иным и уточняется в технических заданиях на соответствующие подсистемы и службы.

См. сноску на с. 7.

См. сноски 3 и 5 на с. 9 и с. 13 соответственно.